II  TEKSTUALNI DIO

1. Tehnički opis

1. TEHNIČKI  OPIS

1. UVOD

Predmet ovog glavnog projekta je sanacija 3. kata zgrade fizijatrije koja se nalazi u kompleksu bolnice Thalassotherapie Opatija.

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Objekt ima dva ulaza i izlaza, te 6 etaža, kat koji se obnavlja je na 5-oj etaži (3.kat) i na njoj se nalaze bolesničke sobe s WC-om, zajednički WC, ambulante za pacijente i liječničke ambulante i hodnik koji prolazi po sredini zgrade i po cijeloj dužini.

Konstrukcija je izvedena od ab zidova (vanjski zidovi i zidovi prema hodniku) sa ab pločama. Pročelje objekta je renovirano u sklopu cijele građevine i nije predmet sanacije, osim zamjene postojećih balkonskih stijena i prozora. Sobe su grijane putem radijatora preko kotlovnice na loživo ulje, dok je u hodniku postavljeno par klima jedinica.

ISKAZ POVRŠINA – postojeće stanje

- 3.kat

UKUPNA NETTO POVRŠINA  P=637,00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  P=779,00 m2

3. NOVO STANJE

Novim stanjem predviđena je rekonstrukcija - sanacija postojećeg kata objekta na način da se preuredi u cijelosti unutar postojećih tlocrtnih gabarita građevine.

Izmjene koje su predviđene rekonstrukcijom - sanacijom u odnosu na postojeće stanje:

- rušenje postojećih pregradnih zidova kupaonica

- rušenje pregradnih zidova unutar soba

- rušenje slojeva podova u kupaonicama

- skidanje postojećih pvc podova u sobama, hodnicima i ambulantama

- demontaža spuštenih stropova u hodnicima i sanitarijama

- demontaža postojeće stolarije

- rušenje slojeva poda na vanjskoj terasi

- demontaža postojeće staklene ograde – zamjena sa novim staklom

- izrada novih gk zidova kupaonica

- oblaganje postojećih zidova između soba gk oblogom (radi zaštite od buke)

- oblaganje instalacionih kanala gk oblogom

- montaža nove alu stolarije – balkonska vrata  i prozori sa roletnama

- montiranje novih aluminijskih brisolea na terasama

Novim rješenjem dobilo se 3 tipa soba:

- tip A1 – dvosobna soba sa kupaonicom – 12 soba

-tip A2 – jednosobna sa kupaonicom – 2 sobe

-tip A3 – dvosobna za osobe sa invaliditetom – 2 sobe

te 5 soba ordinacija sa prijemom i spremištem te sanitarijama za osoblje

U sobama se kao završna podloga predviđa izvesti pvc pod dok je u hodniku predviđena keramika kao i na vanjskim terasama.

U kupaonicama i hodnicima soba kao i glavnom hodniku predviđa se izvesti spušteni strop od gk ploča.

Sva solarija, vanjska i unutarnja izvodi se nova i to vanjska aluminijska sa roletnama, a unutarnja drvena.

Unutarnji nosivi zidovi se gletaju i završno boje. Novi pregradni zidovi su od gips-kartonskih ploča, gletani te završno bojani.

ISKAZ POVRŠINA – novo stanje

UKUPNA NETTO POVRŠINA  P=640,15 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  P=779,00 m2

Labin, ožujak 2019.god.

Glavni projektant:

Ester Miletić, dipl.ing.arh.

Projektant:

Ester Miletić, dipl.ing.arh.

II  TEKSTUALNI DIO

2 .PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE MATERIJALA

Program kontrole i osiguranje kakvoće materijala

Građevni proizvodi

Svi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom o građevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  koji u  okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuje tehnička svojstva i druge zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine.

Betonski i armirano-betonski radovi

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu konstrukcija.

Armirački radovi

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu konstrukcija.

Zidarski radovi

Radove izvesti sukladno Tehničkom propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu konstrukcija.

Čelična konstrukcija

Radove izvesti sukladno Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu konstrukcija.

Bravarski radovi,

Radove izvesti sukladno Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Soboslikarsko-ličilački radovi

Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti prema dijelovima ove projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i norme, naročito:

Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90).

HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.

Tehnički propis o građevnim proizvodima [nn 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ].

Podopolagački radovi

Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku i drugim dijelovima ove projektne dokumentacije, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim uvjetima za podopolagačke radove i hrvatskim normama, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito:

Tehnički propis o građevnim proizvodima [nn 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ].

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu (S.L.   21/90)

HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga

Keramičarski i kamenorezački  radovi

Dimenzije, kvaliteta, boja, uzorci, ton za sva opločenja izabira  arh. projektant u suglasju sa predstavnikom Investitora .

Dimenzije su indikativne, te Izvođač mora dostaviti uzorke svake vrste opločenja i katalog za podove i  zidove , arh. projektantu i predstavniku Investitora .
Prije početka radova Izvođač i N.I. trebaju utvrditi ravnost (vertikalnost i horizontalnost) površina. Podloga treba biti dobre kvalitete (čvrsta) i spremna za postavljanje obloga.

• neujednačenost podloge u vertikalnom i horizontalnom smjeru, tj. veće od 0,5 cm po 2,0 m duljine na zidovima i 1,0 cm po 2,0 m duljine na podovima, smatraju se neprihvatljivim.

Opločenje zidova ili podova izvršiti će se prema dijelovima ove projektne dokumentacije iz prvorazrednog novog materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i hrvatskim normama, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito:

Tehnički propis o građevnim proizvodima [nn 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ]

Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90).

HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.

Staklorezački radovi

izvesti prema shemama stolarije i opisu u  troškovniku i drugim dijelovima ove projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito:

Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ]

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

Pokrivačko-limarski radovi,

Kvaliteta ugrađenog materijala treba biti u skladu važećih normi, te moraju imati odgovarajuću atestnu dokumentaciju.
Tijekom izvođenja poktivačko-limarskih radova, izvođač se mora pridržavati pravila struke i zahtjeva projektne dokumentacije..
Prije ugradnje pojedinih elemenata, potrebno je provjeriti dimenzije i oblike, kako na građevini, tako i u radionici.
Pri upotrebi različitih vrsta metala, kada u prisutnosti vlage dolazi do elektrolitske reakcije, isti se moraju odvojiti.

Pocinčani limovi ili aluminijski limovi, tj. površine moraju biti odvojeni slojem ljepenke ili sl. od betona, morta ili kamena.
Svi spojevi trebaju biti vodonepropusna.
Učvršćivanje i pričvršćivanje
Svi elementi za fiksiranje i učvršćivanje mora se izvršiti na način da se osigura od jakih udara vjetra, kao i funkcionalnost pri temperaturnim razlikama.

Vrsta i sastav lemljenja ovisi o vrsti metala koji se spajaju. Za obične limove (pocinčani čel. limovi), u spajanju moraju se koristiti legure koje sadrže 25 do 45% cinka i 55-75% olova.

Limarske radove izvesti prema dijelovima ove projektne dokumentacije. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme a naročito:

Tehnički propis o građevnim proizvodima [nn 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ]

Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).

Bravarski radovi

Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta. Upotebljeni materijali, aluminij, čelični limovi i dr., te svi radovi  izvodit će se u skladu sa ovom projektnom dokumentacijom pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, a naročito:

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije.

Izolaterski  radovi,

Izolaterske radove izvoditi prema  dijelovima ove projektne dokumentacije, u skladu s uzancama i pravilima struke, uz primjenu i pridržavanje važećih propisa i normi , naročito slijedećih:

Tehnički propis o građevnim proizvodima [nn 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15  ]

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90)

Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Službeni list, br. 26/69)

Hidroizolaterski radovi

Općenito

Hidroizolacija mora biti izvedena u skladu s projektnim zahtjevima, kao i uputama i preporukama proizvođača materijala..

Hidroizolacija mora biti izvedena u kontinuitetu, bez spojeva kako bi se spriječio nepovoljni uticaj kapilarnog  djelovanja vlage, kao i direktnog uticaja voda na konstruktivne i druge arhitektonske elemente na građevini.

Termoizolaterski radovi,

Općenito:

Toplinska i zvučna izolacija mora biti izvedena u skladu s projektnim zahtjevima (Projekt zgrade u odnosu na uštedu i toplinske energije i toplinsku zaštitu i Zaštita od buke i vibracije), kao i uputama i preporukama proizvođača.

Toplinska izolacija mora biti izvedena u kontinuitetu, bez spojeva kako bi se spriječili toplinsko – zvučni  mostovi.
Vrste građevinskih proizvoda i građevinske podobnosti
Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju s ciljem racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite mora biti u skladu s općim i posebnim zahtjevima vitalnih za kraj i namjenu u građevini, te moraju biti usklađeni sa normama HRN EN 13162:2002 HRN EN 13171:2002, HRN EN 13499:2004, HRN EN 13500:2004 i HRN EN 1745:2003 ili prema tehničkim dopuštenjima donesenih u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima.

Kamenorezački radovi

Dimenzije, kvaliteta, boja, uzorci, ton za sva opločenja izabira  arh. projektant u suglasju sa predstavnikom Investitora .

Dimenzije su indikativne, te Izvođač mora dostaviti uzorke svake vrste opločenja i katalog za podove i  zidove , arh. projektantu i predstavniku Investitora .

Kamenorezačke radove izvoditi prema opisu drugim dijelovima ove projektne dokumentacije, u skladu s uzancama i pravilima struke, uz primjenu i pridržavanje važećih propisa i normi , naročito slijedećih:

Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90)

HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama

Montažerski radovi

Sve radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika, i drugim dijelovima ove projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i norme, naročito:

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90.

Posebna uputstva proizvođača.

Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15

Ovlašteni arhitekt:

Ester Miletić, dipl. ing. arh.